纯面料及混纺双模型智能识别软件

软件说明书

版本：V1.0.0

（软件著作权登记用）

# 用户手册

软件名称：纯面料及混纺双模型智能识别软件

版本：V1.0.0

## 1. 软件简介

本软件连接 USB 显微镜，对面料图像进行两种独立识别：

1. 纯面料类型：棉、羊毛、涤纶、丝、亚麻、其他；

2. 混纺棉含量档位：低棉、中棉、高棉。

最终结果统一映射为**判定档位（第 1 / 2 / 3 档）**，通过**三颗指示灯**和屏幕面板同时输出，便于现场快速读取并据此调节熨烫温度。

> 说明：开发过程中的“通过 / 复核”是中间功能，最终交付版以**档位 + 三灯**作为输出，不再以“通过 / 复核”作为主界面结果。

## 2. 安装

### 2.1 64 位树莓派

cd packages/64bit

chmod +x setup_pi.sh run_camera.sh

./setup_pi.sh

### 2.2 32 位树莓派

cd packages/32bit

chmod +x setup_pi.sh run_camera.sh

./setup_pi.sh

如果提示找不到 `ncnn`，按 32 位包 README 中的源码编译步骤安装。

## 3. 启动前检查

.venv/bin/python rpi_dual_inspect.py --check --threads 2

64 位正常输出一行 JSON；32 位增加 `--no-fp16`。

检查摄像头：

v4l2-ctl --list-devices

确认设备号，通常是 `/dev/video0`。

## 4. 运行

### 4.1 摄像头

./run_camera.sh 0

或手动：

.venv/bin/python rpi_dual_inspect.py \

--camera 0 --threads 2 --mjpg --cotton-gate 0.20

### 4.2 单张图片

.venv/bin/python rpi_dual_inspect.py \

--image sample.jpg --threads 2

### 4.3 批量目录

.venv/bin/python rpi_dual_inspect.py \

--dir ./images --threads 2

### 4.4 指示灯与按钮（生产）

.venv/bin/python rpi_dual_inspect.py --camera 0 --threads 2 --width 1280 --height 720 \

--mjpg --fullscreen --leds --led-pins 6,17,22 --button 24 \

--cotton-gate 0.20 --cotton-threshold 0.46 --fiber-threshold 0.50

- 待机：三颗灯单点走马灯；

- 结果：只亮一颗（第 1/2/3 颗对应第 1/2/3 档）；

- 异常：三颗同时快闪 3 次；

- 校验灯：`python led_test.py --pins 6,17,22`。

## 5. 界面说明

摄像头窗口左侧为显微镜画面，右侧面板显示：

面料智能检测

判定档位

第 N 档

（含义：其他 / 羊毛·涤纶·低棉 / 棉）

本次推理时间   1200 ms

SPACE 识别    Q / ESC 退出

- “判定档位 第 N 档”与三颗指示灯保持一致；

- 面板与指示灯只显示最终档位，完整概率打印在终端日志中。

## 6. 操作

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 空格 / 机身按钮 | 采集当前帧并识别 |
| Q | 退出 |
| ESC | 退出 |

## 7. 结果解释

最终结果映射为三档，指示灯与屏幕一致：

| 档位 | 亮的灯 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 档 | 第 1 颗 | 其他 |
| 第 2 档 | 第 2 颗 | 羊毛 / 涤纶 / 低棉 |
| 第 3 档 | 第 3 颗 | 棉 |

判定规则（程序内部）：

- 棉含量为“中棉 / 高棉”→ 第 3 档；

- 棉含量为“低棉”→ 第 2 档；

- 未进入棉含量识别、但面料预测为“棉”→ 第 3 档；

- 面料预测为“羊毛 / 涤纶”→ 第 2 档；

- 其他情况 → 第 1 档。

## 8. 参数调整

| 参数 | 作用 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| `--cotton-gate` | P(棉) 门限 | 默认 0.20；演示可设 0 强制双模型 |
| `--cotton-threshold` | 棉含量置信度 | 64 位 0.46，32 位 0.55 |
| `--cotton-margin` | 前两类概率差 | 32 位 0.10 |
| `--fiber-threshold` | 纯面料置信度 | 0.50 |
| `--focus-threshold` | 清晰度阈值 | 75 |
| `--threads` | 推理线程 | 2 起步，实测 2/3/4 |
| `--no-fp16` | 关闭 FP16 | 32 位默认开启 |
| `--leds` / `--led-pins` | 启用三灯并指定引脚 | 生产用 6,17,22 |
| `--button` | 拍照按钮引脚 | 生产用 24 |

## 9. 性能测试

.venv/bin/python benchmark_dual.py --runs 10 --threads 2

比较 2/3/4 线程和 FP16 开关，选择平均耗时最低且温度稳定的组合。

## 10. 台账

每次识别可写入：

inspection_records/

├─ inspection_report.csv

└─ Sample001_xxx.jpg

CSV 为 UTF-8 BOM，字段见软件设计说明书。

## 11. 常见问题

| 现象 | 处理 |  |
| --- | --- | --- |
| 模型加载失败 | 检查 `models/*/model.ncnn.param | bin` |
| 打不开摄像头 | 查 `/dev/video0`，换 `--camera 1` |  |
| 画面很暗/模糊 | 调焦、调光，确清晰度大于 75 |  |
| 中文显示方块 | 安装 `fonts-wqy-microhei` |  |
| 推理很慢 | 降低线程争抢、检查散热、试 `--no-fp16` |  |
| 指示灯不亮 | 检查 `--leds` 与引脚；运行 `led_test.py` |  |

## 12. 维护

- 更换模型后运行 `tools/verify_models.py` 校验哈希和类别数。

- 更换相机/镜头后重新确认 ROI 和清晰度阈值。

- 每月备份台账和样图。

- 不要在同一台账目录运行多个实例。

## 13. 截图清单（申报时补充）

建议在软著说明书中放以下截图：

1. 主界面空闲（三灯走马灯）

2. 识别结果：第 1 档

3. 识别结果：第 2 档 / 第 3 档

4. 终端模型自检输出

5. 台账 CSV 示例

6. 安装与启动命令

# 软件设计说明书

软件名称：纯面料及混纺双模型智能识别软件

版本：V1.0.0

文档类型：软件设计说明书

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

说明软件的总体结构、模块划分、数据接口、算法流程、异常处理和部署方式，作为开发、测试、维护和软件著作权登记的技术依据。

### 1.2 适用范围

适用于 USB 显微镜采集的面料显微图像离线识别，可在树莓派 4B（32/64 位）或其他具备 Python 与 NCNN 的 Linux 边缘设备运行。

> 说明：最终交付版以**判定档位（第 1/2/3 档）+ 三颗指示灯**作为输出；

> “复核”是开发过程中的中间判定，用于算法验证与测试报告，不作为最终界面主结果。

### 1.3 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| ROI | 感兴趣区域，本软件指中心 660×660 正方形 |
| NCNN | 面向移动/边缘设备的神经网络推理框架 |
| TTA | 测试时增强，本软件指多角度推理后取平均 |
| 门控 | 用纯面料模型的 P(棉) 决定是否运行棉含量模型 |
| 复核 | 两个模型结果不一致、置信度不足或图像质量不足 |

## 2. 总体设计

### 2.1 设计原则

1. 离线优先：不依赖公网和云端。

2. 双模型独立：两个模型各自输出，避免单模型误差累积。

3. 可解释：保留原始类别、业务类别、概率和阈值。

4. 可配置：阈值、输入尺寸、线程数均可通过参数调整。

5. 可追溯：每次检测可写入 CSV 台账并保存原始 ROI。

### 2.2 体系结构

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 采集层：USB 显微镜 / 图片文件              │

└──────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 预处理层：中心 ROI、缩放、归一化、清晰度    │

└──────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 推理层：纯面料模型（门控） → 棉含量模型     │

└──────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 决策层：阈值、交叉校验、待定/复核           │

└──────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 展示与归档：窗口、终端、CSV、样图           │

└──────────────────────────────────────────┘

### 2.3 运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Raspberry Pi OS 32/64 位或其他 Linux |
| Python | 3.9 及以上 |
| 依赖 | ncnn、numpy、Pillow、opencv |
| 内存 | 建议 1 GB 以上 |
| 相机 | UVC 免驱 USB 显微镜，建议 1280×720 MJPG |
| 模型 | 两个 NCNN 模型，输入 in0、输出 out0 |

## 3. 模块设计

### 3.1 采集模块

- 摄像头：`cv2.VideoCapture`，可配置设备号、分辨率、MJPG。

- 图片：支持 jpg/jpeg/png/bmp。

- 目录：批量读取并逐张识别。

### 3.2 预处理模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| `center_square` | 取中心正方形 ROI |
| `resize_square` | 缩放到模型输入尺寸 |
| `to_float_rgb` | BGR→RGB、uint8→float |
| `imagenet_normalize` | ImageNet 均值方差归一化 |
| `plain_normalize` | 0~1 归一化 |
| `focus_score` | 拉普拉斯方差清晰度 |

### 3.3 推理模块

`NcnnModel` 封装：

- 加载 `.param` 与 `.bin`

- 设置线程数、FP16、packing layout

- 输入 `in0`，输出 `out0`

- 返回概率向量

- 可选四向 TTA

`InspectionPipeline` 负责：

- 先运行纯面料模型

- 读取 P(棉)

- 达到门限再运行棉含量模型

- 调用决策模块

### 3.4 决策模块

`decide()` 输入：

cotton_probs     三分类概率或 None

fiber_probs      六分类概率

fiber_names      类别顺序

thresholds       阈值集合

focus            清晰度

输出 `InspectionResult`，包含：

cotton_tier, cotton_raw, cotton_confidence, cotton_margin

cotton_probabilities, cotton_gate_probability, cotton_entered

pure_fiber, fiber_raw, fiber_confidence, fiber_probabilities

cross_check, focus, thresholds

### 3.5 归档模块

`RecordWriter`：

- CSV 使用 UTF-8 BOM，Excel 可直接打开

- 编号从已有台账续接

- 支持保存 JPEG 样图

- CSV 写入失败时回滚已写图片和追加内容

- 列结构不兼容时拒绝写入，避免破坏旧数据

### 3.6 展示模块

树莓派包使用 OpenCV 窗口 + PIL 中文字体：

- 右侧深色面板

- 大字显示棉含量、纯面料、最终判定

- 显示两路置信度、门控概率、清晰度、推理时间

- 绿色“通过”、橙色“复核”

## 4. 数据设计

### 4.1 模型输出

棉含量：["Tier0_Low", "Tier1_Mid", "Tier2_High"]

纯面料：["丝", "亚麻", "其他", "棉", "涤纶", "羊毛"]

### 4.2 结果结构

见 `src/fabric_inspection/decision.py` 中的 `InspectionResult`。

### 4.3 台账字段

检测时间, 样品编号, 棉含量档位, 纯面料结果, 交叉结论,

棉含量置信度, 纯面料置信度, 棉门控概率, 清晰度, 存样图

## 5. 接口设计

### 5.1 命令行参数

| 参数 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| `--camera` | 摄像头编号 | 无 |
| `--image` | 单张图片 | 无 |
| `--dir` | 图片目录 | 无 |
| `--threads` | NCNN 线程数 | 2 |
| `--cotton-imgsz` | 棉含量输入 | 384 |
| `--fiber-imgsz` | 纯面料输入 | 288 |
| `--cotton-gate` | P(棉) 门限 | 0.20 |
| `--cotton-threshold` | 棉含量置信度 | 0.46/0.55 |
| `--cotton-margin` | 棉含量边界差 | 0/0.10 |
| `--fiber-threshold` | 纯面料置信度 | 0.50 |
| `--focus-threshold` | 清晰度阈值 | 75 |
| `--no-fp16` | 关闭 FP16 | 关 |
| `--mjpg` | 请求相机 MJPG | 关 |

### 5.2 模型文件接口

model.ncnn.param  结构

model.ncnn.bin    权重

labels.json       类别顺序

输入节点 `in0`，输出节点 `out0`。

## 6. 异常处理

| 异常 | 处理 |
| --- | --- |
| 模型加载失败 | 终止并提示文件路径 |
| 推理返回非零 | 抛出异常并终止当前检测 |
| 摄像头打不开 | 提示设备号并退出 |
| 图像读取失败 | 跳过该图并提示 |
| CSV 列结构不兼容 | 拒绝写入，要求使用新目录 |
| CSV 写入失败 | 回滚图片和追加内容 |
| 置信度不足 | 输出待定/复核，不强行分类 |
| 失焦 | 输出复核 |

## 7. 性能设计

- 两个模型顺序执行，避免线程池争抢 CPU。

- 门控跳过棉含量模型可降低平均延迟。

- 默认关闭 TTA。

- 支持 2/3/4 线程实测选择。

- 32 位 ARM 默认关闭 FP16，避免无硬件支持时变慢。

## 8. 安全与合规

- 完全离线运行，不上传图像。

- 台账和样图保存在本地。

- 模型文件使用 SHA256 清单校验。

- 第三方组件许可证见 `THIRD_PARTY.md`。

- YOLOv8 使用 AGPL-3.0，商业分发前必须确认授权方式。

## 9. 部署与维护

- 64 位包：`packages/64bit`

- 32 位包：`packages/32bit`

- 安装：`setup_pi.sh`

- 自检：`--check`

- 性能：`benchmark_dual.py`

- 模型校验：`tools/verify_models.py`

- 换平台：保持 `in0/out0` 和类别顺序，替换推理后端即可。

# 算法说明

软件名称：纯面料及混纺双模型智能识别软件

版本：V1.0.0

## 1. 算法目标

输入一张 USB 显微镜采集的面料图像，输出：

- 棉含量档位：低棉 / 中棉 / 高棉（或待定）

- 纯面料类型：棉 / 羊毛 / 涤纶 / 丝 / 亚麻 / 其他

- （过程版本）交叉校验结论：通过 / 复核

> 说明：最终交付版统一输出**判定档位（第 1/2/3 档）+ 三颗指示灯**；

> “通过 / 复核”是开发过程中的中间指标，用于算法验证，不作为最终界面主结果。

算法不直接测量化学成分百分比。三档标签来自训练数据的区间约定。

## 2. 输入与预处理

### 2.1 中心 ROI

设输入图像为 `I(x, y)`，尺寸 `H×W×3`，取中心正方形：

S = min(H, W, 660)

x0 = (W - S) // 2

y0 = (H - S) // 2

R = I[y0:y0+S, x0:x0+S]

固定 660 像素的原因是训练和早期实机验证都使用该视场，能减少尺度漂移。

### 2.2 缩放

棉含量模型：R -> 384×384

纯面料模型：R -> 288×288

缩放使用双线性/区域插值。训练阶段使用双三次插值，部署阶段受 NCNN 限制使用双线性，二者存在轻微差异，换镜头后需要重新核对。

### 2.3 归一化

棉含量模型（ImageNet）：

x_rgb = RGB / 255

x_norm = (x_rgb - [0.485, 0.456, 0.406]) / [0.229, 0.224, 0.225]

纯面料模型：

x_norm = RGB / 255

### 2.4 清晰度

使用灰度图拉普拉斯方差：

g = 0.299R + 0.587G + 0.114B

L = [[0,1,0],[1,-4,1],[0,1,0]] 与 g 卷积

focus = Var(L)

`focus < 75` 视为对焦偏软，强制输出“复核”。

## 3. 模型

### 3.1 棉含量模型

结构：ConvNeXt-Nano (convnext_nano.in12k_ft_in1k)

输入：384×384×3

输出：3 类 logits [Tier0_Low, Tier1_Mid, Tier2_High]

参数量：约 14.95M

### 3.2 纯面料模型

结构：YOLOv8n-cls

输入：288×288×3

输出：6 类 logits [丝, 亚麻, 其他, 棉, 涤纶, 羊毛]

参数量：约 1.44M

业务映射：

棉 -> 纯棉

羊毛 -> 纯羊毛

涤纶 -> 纯涤纶

丝 / 亚麻 / 其他 -> 其他

## 4. 概率计算

对 logits 做数值稳定 softmax：

m = max(z_i)

p_i = exp(z_i - m) / sum_j exp(z_j - m)

如果模型输出本身已经是概率，则只做归一化。

## 5. 级联门控

设纯面料模型输出的“棉”类概率为 `p_cotton`，门限为 `G`（默认 0.20）：

p_cotton >= G  -> 运行棉含量模型

p_cotton <  G  -> 跳过棉含量模型，输出“不适用”

门控使用概率而不是硬分类，是为了避免低棉/混纺被纯面料模型误判为“其他”时直接漏掉棉含量识别。

## 6. 档位判定

设棉含量模型概率为 `q = [q0, q1, q2]`，最高概率 `q_max`，次高概率 `q_second`：

tier = argmax(q)

margin = q_max - q_second

可信条件：

q_max >= C  且  margin >= M

不满足时输出“待定”，不强行归入低/中/高棉。

默认值：

| 参数 | 64 位包 | 32 位包 |
| --- | --- | --- |
| 棉门控 G | 0.20 | 0.20 |
| 棉含量置信度 C | 0.46 | 0.55 |
| 棉含量边界 M | 0.00 | 0.10 |
| 纯面料置信度 F | 0.50 | 0.50 |
| 清晰度阈值 | 75 | 75 |
| 清晰度强制复核 | 否 | 是 |

## 7. 交叉校验

设棉含量档位为 `T`，纯面料业务类为 `F`：

通过 = (T == 低棉 且 F == 其他)

或 (T == 高棉 且 F == 纯棉)

完整真值表：

| 棉含量 | 纯面料 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 低棉 | 其他 | 通过 |
| 低棉 | 纯棉/纯羊毛/纯涤纶 | 复核 |
| 中棉 | 任意 | 复核 |
| 高棉 | 纯棉 | 通过 |
| 高棉 | 其他/纯羊毛/纯涤纶 | 复核 |
| 待定 | 任意 | 复核 |
| 不适用 | 任意 | 复核 |
| 任意 | 置信度不足 | 复核 |
| 任意 | focus < 75 且开启强制复核 | 复核 |

交叉校验只能发现“两个模型不一致”，不能在无真值的情况下判断哪个模型正确。

## 8. 可选 TTA

部署默认关闭。评估时可对 0/90/180/270 度分别推理后取平均：

p_final = (p_0 + p_90 + p_180 + p_270) / 4

在固定盲测上：

| 方式 | 单图 | 推理成本 |
| --- | --- | --- |
| 单帧 | 67.50% | 1× |
| 四向 TTA | 73.75% | 约 4× |

TTA 只用于离线评估或疑难复核，不作为生产默认。

## 9. 训练与数据划分

### 9.1 按布料隔离

同一块布的 5 个视角必须进入同一 split，否则测试集会泄漏。

fabric_id = 去掉末尾两位视角编号

例如 d10_01.jpg -> d10

### 9.2 去重

构建前对图像做 MD5，字节级重复只保留一份；`data_other/train` 与 `test` 相同，只使用一份。

### 9.3 训练增强

Resize(1.04×)

RandomResizedCrop(scale 0.6~1.0)

随机正交旋转 0/90/180/270

水平翻转、垂直翻转

随机灰度 p=0.2

亮度/对比度扰动 0.15

验证和盲测不做增强。

### 9.4 损失

棉含量：

L = alpha * CE + (1-alpha) * KL(student/T || teacher/T) * T^2

默认 `alpha=0.3`、`T=4`。教师权重缺失时退化为 `L = CE`。

## 10. 评估指标

Top-1 = 对角线和 / 总数

Recall_i = 第 i 类正确数 / 第 i 类总数

整布表决 = 同一布料多视角概率取平均后 argmax 是否正确

固定盲测：16 块布、80 张图。样本量小，指标存在统计噪声。

## 11. 复杂度与部署

- 单帧预处理 O(H×W)

- 纯面料推理约 0.67 GFLOPs

- 棉含量推理约 14.6 GFLOPs

- 树莓派 4B 单帧总延迟约 1~3 秒（取决于线程和散热）

- 门控跳过棉含量模型时，平均延迟显著下降

## 12. 失效模式

1. 失焦或照明不足：清晰度下降，应强制复核。

2. 镜头倍率变化：ROI 与训练视野不一致，精度下降。

3. 布料颜色/组织差异大：可能超出训练分布。

4. 纯面料模型误判导致门控跳过：演示时可设 `cotton_gate=0` 强制两模型都运行。

5. 低棉/混纺与高棉边界重叠：会出现“待定”，属于预期行为。

# 测试报告

软件名称：纯面料及混纺双模型智能识别软件

版本：V1.0.0

测试日期：2026-10-07

## 1. 测试环境

### 1.1 开发与训练

Windows x64

Python 3.12

PyTorch 2.7.1 + CUDA 11.8

Ultralytics 8.3.241

timm

NVIDIA RTX 3090

### 1.2 部署推理

Windows x64 / NCNN 1.0.20260526（开发机自检）

Raspberry Pi 4B 64 位（目标环境，需现场复测）

Raspberry Pi 4B 32 位（目标环境，需现场复测）

## 2. 单元测试

执行：

python -m pytest

结果：

33 passed

覆盖模块：

| 模块 | 测试内容 |
| --- | --- |
| `preprocess` | 中心 ROI、缩放、归一化、清晰度 |
| `labels` | 类别映射、棉类别索引 |
| `decision` | softmax、门控、档位、阈值、边界、交叉校验、失焦 |
| `metrics` | 混淆矩阵、召回率、整布表决、多数表决 |
| `records` | CSV 表头、编号续接、结构校验、失败回滚 |
| `config` | 默认值、覆盖、未知配置拒绝 |

## 3. 模型文件校验

执行：

python tools/verify_models.py

结果：

cotton_tier: param/bin SHA256 OK, in0/out0 OK, classes=3

pure_fiber:  param/bin SHA256 OK, in0/out0 OK, classes=6

全部校验通过

## 4. 固定盲测

数据：16 块自建布料、80 张图，按布料隔离。

### 4.1 棉含量

| 方式 | 单图 | 整布表决 |
| --- | --- | --- |
| 部署单帧（无 TTA） | 67.50%（54/80） | 75.00%（12/16） |
| 评估四向 TTA | 73.75%（59/80） | 75.00%（12/16） |

分级召回（四向）：

低棉 34/45 = 75.6%

中棉 10/15 = 66.7%

高棉 15/20 = 75.0%

### 4.2 纯面料

96/96 = 100%

其他 46/46

纯棉 20/20

纯涤纶 20/20

纯羊毛 10/10

说明：该结果来自与训练同源的划分，不是第三方独立盲测，不能作为现场准确率承诺。

## 5. 集成测试

### 5.1 NCNN 双模型自检

python packages/64bit/rpi_dual_inspect.py --check --threads 2

python packages/32bit/rpi_dual_inspect.py --check --threads 2 --no-fp16

结果：两个包均能加载模型、完成前向并输出 JSON 结果。

### 5.2 门控行为

| 输入 | P(棉) | 预期 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成图 | 13.5% | 跳过棉含量 | 跳过，输出“不适用” |
| 高棉样品 | >= 20% | 运行棉含量 | 运行并输出档位 |

### 5.3 台账

测试内容：

- 首次写入生成表头

- 编号从 001 开始

- 重复启动继续编号

- 列结构不兼容时拒绝写入

- 写入失败回滚图片和 CSV

结果：全部通过。

## 6. 性能测试

PC 开发机 NCNN 双模型单帧约 100~180 ms。该数字不代表树莓派。

树莓派需要执行：

.venv/bin/python benchmark_dual.py --runs 10 --threads 2

.venv/bin/python benchmark_dual.py --runs 10 --threads 3

.venv/bin/python benchmark_dual.py --runs 10 --threads 4

记录平均、最大耗时和温度。

## 7. 已知限制

1. 盲测样本仅 16 块布，统计噪声大。

2. 纯面料 100% 不是独立盲测。

3. 现场相机、倍率、照明变化会改变分布。

4. 级联门控可能因纯面料误判而跳过棉含量模型。

5. 交叉校验不能判断哪个模型正确，只能标记不一致。

6. 32 位 ARM 的 NCNN 性能需要在目标板实测。

7. 长时间连续运行的温升和内存未做压力测试。

## 8. 测试结论

- 软件功能链路完整：图像输入、双模型推理、交叉校验、界面显示、台账归档。

- 单元测试和模型校验通过。

- 固定盲测达到当前数据条件下的预期水平。

- 现场验收仍需使用未参与训练的真实布料、目标相机和目标开发板复测。